|  | Simulação de Chassi-InP Data: sábado, 12 de abril de 2025 Projetista: Pedro Teruel Nome do estudo: Análise estática 1 Tipo de análise: Análise estática. Sumário Descrição 1 Pressuposições 2 Informações do modelo 2 Propriedades do estudo 3 Unidades 3 Propriedades do material 4 Acessórios de fixação e Cargas 4 Definições de conector 5 Informações de interação 5 Informações de malha 6 Detalhes do sensor 7 Forças resultantes 8 Vigas 8 Resultados do estudo 9 Conclusão 11. |
| --- | --- |
| # Descrição Sem dados |  |

# Pressuposições

# Informações do modelo Nome do modelo: Chassi-InP Configuração atual: Valor predeterminado. Corpos sólidos. Nome e referência do documento; Tratado como; Propriedades volumétricas; Caminho/Data do documento modificado. Corte-extrusão4; Corpo sólido; Massa:0,0782146 kg Volume:6,57265e-05 m^3 Densidade:1.190 kg/m^3 Peso:0,766503 N; D:\SENAC\ProjInt\Chassi-InP.SLDPRT Mar 29 08:10:08 2025.

# Propriedades do estudo Nome do estudo; Análise estática 1. Tipo de análise; Análise estática. Tipo de malha; Malha sólida. Efeito térmico:; Ativada. Opção térmica; Incluir cargas de temperatura. Temperatura de deformação zero; 298 Kelvin. Inclui efeitos da pressão de fluidos do SOLIDWORKS Flow Simulation; Desativada. Tipo de Solver; Automático. Efeito no plano:; Desativada. Mola suave:; Desativada. Atenuação inercial:; Desativada. Opções de união incompatíveis; Automático. Grande deslocamento; Desativada. Calcular forças de corpo livre; Ativada. Atrito; Desativada. Usar método adaptável:; Desativada. Pasta de resultados; Documento do SOLIDWORKS (D:\SENAC\ProjInt).

# Unidades Sistema de unidades:; SI (MKS). Comprimento/Deslocamento; mm. Temperatura; Kelvin. Velocidade angular; Rad/s. Pressão/Tensão; N/m^2.

# Propriedades do material Referência do modelo; Propriedades; Componentes. Nome:; PMMA. Tipo de modelo:; Isotrópico linear elástico. Critério de falha predeterminado:; Desconhecido. Resistência à tração:; 6,1e+07 N/m^2. Resistência à compressão:; 1,05e+08 N/m^2. Módulo elástico:; 2,77e+09 N/m^2. Massa específica:; 1.190 kg/m^3.; Corpo sólido 1(Corte-extrusão4)(Chassi-InP). Dados da curva:N/A.

# Acessórios de fixação e Cargas Nome do acessório de fixação; Imagem de acessório de fixação; Detalhes de acessório de fixação. Fixo-1; Entidades:; 10 face(s). Tipo:; Geometria fixa.. Forças resultantes Componentes; X; Y; Z; Resultante. Força de reação(N); -3,02494e-06; 30; -8,19564e-08; 30. Momento de reação(N.m); 0; 0; 0; 0.. Nome da carga; Carregar imagem; Detalhes de carga. Força-1; Entidades:; 1 face(s). Tipo:; Aplicar força normal. Valor:; 30 N..

# Definições de conector Sem dados

# Informações de interação Sem dados

# Informações de malha Tipo de malha; Malha sólida. Gerador de malhas usado:; Malha mesclada com base em curvatura. Pontos Jacobianos para malha de alta qualidade; 16 Pontos. Tamanho máximo de elemento; 6 mm. Tamanho de elemento mínimo; 1 mm. Qualidade da malha; Alta. ## Informações de malha - Detalhes Total de nós; 14661. Total de elementos; 7220. Proporção máxima; 6,8121. % de elementos com Proporção < 3; 98. Porcentagem de elementos com Proporção > 10; 0. Porcentagem de elementos distorcidos; 0. Tempo para conclusão da malha (hh;mm;ss):; 00:00:03. Nome do computador:. ## Plotagens de qualidade de malha Nome; Tipo; Mín.; Máx.. Qualidade1; Malha; -; -. Chassi-InP-Análise estática 1-Qualidade-Qualidade1.

# Detalhes do sensor Sem dados

# Forças resultantes ## Forças de reação Conjunto de seleção; Unidades; Soma X; Soma Y; Soma Z; Resultante. Modelo inteiro; N; -3,02494e-06; 30; -8,19564e-08; 30. ## Momentos de reação Conjunto de seleção; Unidades; Soma X; Soma Y; Soma Z; Resultante. Modelo inteiro; N.m; 0; 0; 0; 0.

## Forças de corpo livre Conjunto de seleção; Unidades; Soma X; Soma Y; Soma Z; Resultante. Modelo inteiro; N; -6,88434e-06; -4,2174e-05; -5,28991e-07; 4,27355e-05. ## Momentos de corpo livre Conjunto de seleção; Unidades; Soma X; Soma Y; Soma Z; Resultante. Modelo inteiro; N.m; 0; 0; 0; 1e-33.

# Vigas Sem dados

# Resultados do estudo Nome; Tipo; Mín.; Máx.. Tensão1; VON: tensão de von Mises; 1,553e+03N/m^2 Nó: 11834; 7,048e+06N/m^2 Nó: 14470. Chassi-InP-Análise estática 1-Tensão-Tensão1. Nome; Tipo; Mín.; Máx.. Deslocamento1; URES: Deslocamento resultante; 0,000e+00mm Nó: 27; 1,386e+00mm Nó: 8977. Chassi-InP-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1. Nome; Tipo; Mín.; Máx.. Deformação1; ESTRN : Deformação equivalente; 1,068e-07 Elemento: 3222; 7,474e-04 Elemento: 6243. Chassi-InP-Análise estática 1-Deformação-Deformação1. Nome; Tipo. Deslocamento1{1}; Forma deformada. Chassi-InP-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1{1}.

# Conclusão